造纸集团传动智能运维平台

DriveGuard AI

集团级工业AIOps平台顶层设计与企业落地方案 V4.0

集团规模：4大生产基地 / 50+ 造纸产线 / 万台级传动设备

试点产线：PM17# / PM18#（首批灯塔产线）

部署模式：集团中心(云/私有云) + 基地节点(本地机房) + 产线边缘(K3s)

核心技术：GraphRAG知识图谱 + Agentic AI + 工业可靠性工程 + 多集群K3s Fleet

文档性质：集团级工业AIOps平台顶层设计（试点→复制→平台化）

版本：V4.0

日期：2026年04月01日

# 目 录

一、项目背景与现状分析

二、系统愿景与设计理念（V4.0集团升维）

三、设备可靠性体系设计

四、系统总体架构与领域边界

五、主数据治理与数据架构

六、核心功能模块设计

七、AI 引擎深度设计（GraphRAG + Agentic + 治理）

八、数据成熟度与预测维护路线

九、移动端设计（NFC + 手机巡检）

十、变更管理、配置漂移检测与经验纳标

十一、离线部署与生产级高可用（K3s）

十二、硬件选型与量化推理方案

十三、实施路线图（含影子模式与LLM洗数据）

十四、验收KPI矩阵与交付标准

十五、风险与应对

十六、安全治理与OT/IT物理隔离

十七、AI可观测性体系

十八、集团级多层架构与多基地部署（V4.0新增）

十九、企业级数据联邦与知识图谱共享（V4.0新增）

二十、横向复制路线图与集团投资模型（V4.0新增）

二十一、集团运营驾驶舱与治理体系（V4.0新增）

# 一、项目背景与现状分析

## 1.1 企业概况

客户为大型造纸集团，下辖4大生产基地，合计50余条造纸产线，涵盖文化纸、包装纸、特种纸等多品类。传动系统以Rockwell Automation（罗克韦尔）全套自动化方案为主，包括Allen-Bradley PowerFlex 750/755系列变频器、ControlLogix 1756系列PLC控制器，通过DeviceNet工业总线组网。集团传动设备总量达万台级别。

本方案以PM17#/PM18#两条产线作为首批灯塔试点，两个车间合计270+台核心传动设备（107台变频器+82台电机+89个DeviceNet节点），验证后横向复制至全集团50+产线。

| 维度 | 试点产线(PM17/18) | 集团全量(4基地50+线) | 倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产线数 | 2条 | 50+条 | 25x |
| 变频器 | 107台(已验证) | ~2,700台(估算) | 25x |
| 电机 | 82台(已验证) | ~2,000台(估算) | 25x |
| DNB模块 | 5个(已验证) | ~125个(估算) | 25x |
| 传动测量点 | ~581个(已验证) | ~14,500个(估算) | 25x |
| 日采集数据量 | ~152条/天 | ~3,800条/天 | 25x |
| 知识库语料 | 82个文件(已入库) | ~2,000+文件(估算) | 25x |

## 1.2 现有资产盘点

通过对客户提供的设备台账、传动报表、故障报告、技术手册等资料的深度分析，现有资产结构如下：

| 资产类别 | 数量/规模 | 数据格式 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传动报表 | 每日103个测点 x 2车间 | Excel手工填报 | 含车速/电流/功率/变频器温度 |
| 变频器台账 | 471条柜号记录 | Excel | PF750/755系列，含型号/功率/编号 |
| 电机台账 | 83台详细记录 | Excel | ABB/西门子/大中/南洋等品牌 |
| D网拓扑 | 5条DNB链路 | Excel | DNB1-DNB5各节点分布 |
| 备件库 | 27类核心备件 | Excel | 750系列变频器备件及存放位置 |
| 故障报告 | 13份详细报告 | Word文档 | 含根因分析/处理方案/优化建议 |
| 技术手册 | 12份官方手册 | PDF/PPT | AB变频器/PLC/DeviceNet资料 |
| 巡检记录 | 9个月日志(2025) | Excel | 每日工作记录含巡检/维修/换件 |
| 电机更换记录 | 4个区域详细记录 | Excel | 含检查时间/更换时间/状态 |

## 1.3 现有痛点分析

通过对13份故障分析报告的深度研读，结合现有数据管理方式，识别出以下核心痛点：

| 痛点 | 具体表现 | 影响 | 严重度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据孤岛 | 报表/台账/故障报告/手册分散在个人电脑和纸质档案 | 查找信息耗时15-30分钟，紧急故障时贻误处理 | 极高 |
| 经验流失 | 老师傅排故经验存于脑中，人员流动导致知识断层 | 同类故障重复踩坑，如DNB网卡故障多次发生 | 极高 |
| 被动维护 | 设备坏了才修，无法提前预警 | 非计划停机导致产能损失，每次影响数小时 | 高 |
| 手工填报 | 每天103个测点手工Excel填报 | 易出错、效率低、数据延迟无法实时监控 | 高 |
| 报告编写慢 | 故障分析报告需手动编写Word文档 | 1份报告耗时2-4小时，格式不统一 | 中 |
| 无可靠性框架 | 设备无关键度分级，无失效模式库，无维护策略矩阵 | 所有设备同等对待，维护资源分配不合理 | 高 |
| 变更无管控 | 参数修改/固件升级/PLC程序变更无MOC流程 | PLC参数丢失、固件回退等事故反复发生 | 高 |

## 1.4 典型故障案例分析

从客户提供的故障报告中，提取出以下高频故障模式，直接指导AI引擎知识库构建和预警规则设计：

| 故障模式 | 频率 | 典型案例 | 根因 | 系统应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DeviceNet通讯故障 | 高频 | 5037超时/网卡失效 | DNB网卡老化/24V供电不稳 | AI监控通讯延迟趋势，提前预警 |
| 变频器主板故障 | 中频 | 8框架变频器死机无报错 | AB主板设计缺陷/固件版本 | AI关联固件版本与故障率统计 |
| PLC参数丢失 | 中频 | 机械参数意外变更 | 程序存RAM未存卡/断电 | AI自动备份监控+参数变更告警 |
| 24V电源回路故障 | 中频 | 多设备信号同时丢失 | 报警灯短路/断路器辅助触点 | AI监控24V母线电压趋势 |
| 预充电电压不稳 | 低频 | 110V变压器容量不足 | 隔离变压器余量不够 | AI监控预充电电压波形分析 |

# 二、系统愿景与设计理念（V4.0集团升维）

## 2.1 系统命名

DriveGuard AI — 造纸集团传动智能运维平台
"DriveGuard"寓意"传动守护者"。V4.0从单厂灯塔方案升维为集团级工业AIOps平台：
• 单厂验证（PM17/18灯塔试点）→ 基地复制（单基地全线覆盖）→ 集团平台（4基地统一管控）
• 不是把单厂方案复制50遍，而是构建"集团中心+基地节点+产线边缘"三层联邦架构

## 2.2 愿景目标

对标全球顶级运维体系（ISO 55000资产管理、IEC 62264工业集成、SAE JA1012 RCM标准），构建集团级"五位一体"智能运维平台：

| 维度 | 从（现状） | 到（目标） | 关键指标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维模式 | 被动维修（坏了再修） | 基于状态的维护(CBM)+规则预警 | MTBF提升20%（首年保守目标） | 统计历史vs上线后故障间隔 |
| 知识管理 | 个人经验/纸质档案 | AI知识图谱+智能问答+知识版本 | 故障定位时间缩短50% | 抽样计时对比 |
| 数据管理 | Excel手工/数据孤岛 | 统一数据中台+实时看板 | 数据完整率≥95% | 每月数据质量审计 |
| 现场巡检 | 纸质记录/口头汇报 | 手机拍照→AI识别→自动报告 | 巡检效率提升40% | 工时记录对比 |
| 可靠性治理 | 无体系 | RCM+FMECA+维护策略矩阵 | 重复故障率下降30% | 故障分类统计 |

## 2.3 设计理念

系统设计遵循八大核心原则：

全离线部署，数据不出厂

所有AI模型、知识库、业务数据完全部署在客户本地服务器。不依赖云服务和外网，确保OT网络安全。

可靠性工程驱动，不是故障处理系统

不止围绕故障转，而是围绕资产全生命周期可靠性：关键度分级→失效模式分析→维护策略制定→执行→验证→持续改善。

AI深度赋能，结果可信可溯源

AI输出必须有置信度、有引用来源、有人工确认机制。"可信的工业助手"优先于"很强的大模型系统"。

闭环运维+经验纳标

从发现→诊断→处理→验证→复盘→纳入标准→培训更新，每一次经验都沉淀为组织能力。

数据成熟度分阶段

不跳步：先可见(数据接入)→再可解释(规则+统计)→后可预测(ML模型)。预测性维护在数据足够成熟后自然水到渠成。

渐进式落地，快速见效

Phase 1先解决最痛的点（数据打通+AI知识库+手机巡检），8周内上线核心功能。

生产级可用，不是PoC

从Day 1就考虑高可用、灾备恢复、升级回滚、安全治理，而不是先跑通再补。

集团级平台化，不是单厂项目

V4.0从架构层面为4基地50+产线设计：三层联邦架构、多集群Fleet管理、知识图谱跨基地共享、集团驾驶舱统一管控。试点成功后可标准化复制，边际成本递减。

# 三、设备可靠性体系设计

本章是DriveGuard AI区别于普通"故障处理系统"的核心。参照ISO 55000资产管理标准和SAE JA1011/JA1012 RCM标准，构建四层可靠性框架。

## 3.1 设备关键度分级（ABC分级）

不是所有500+台设备都同等重要。采用"后果-频率"矩阵对每台设备进行关键度分级，以此决定维护策略和资源投入：

| 关键度 | 定义 | 典型设备示例 | 维护策略 | 监控级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — 关键 | 故障导致全线停机或重大安全/质量事故 | 网部底驱变频器/烘缸主传动/透平机 | CBM+PdM+专家巡检 | 实时+每班 |
| B — 重要 | 故障导致工段降速或产品降级 | 涂布机传动/芯浆驱动/吸移辊 | TBM+CBM | 每班+每日 |
| C — 一般 | 故障不影响主线，可备件替换 | 辅助泵/稀油站/照明/通风 | RTF+定期检查 | 每周 |
| D — 低影响 | 冗余设备或非关键辅助 | 备用泵/冗余网卡/指示灯 | RTF（坏了再修） | 按需 |

分级标准（评分矩阵）：

| 评分维度 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全影响 | 无 | 轻微 | 中度伤害 | 严重伤害 | 30% |
| 停机影响 | 无影响 | 工段降速<30min | 工段停机>30min | 全线停机 | 30% |
| 质量影响 | 无 | 可接受 | 需返工 | 废品 | 20% |
| 维修难度 | 现场换件<1h | 现场修复1-4h | 需停机大修>4h | 需外部支援 | 10% |
| 备件可获性 | 库存充足 | 有库存但数量少 | 需外购1-2周 | 长交期>4周 | 10% |

关键度 = 安全×0.3 + 停机×0.3 + 质量×0.2 + 维修难度×0.1 + 备件×0.1
A级 ≥ 3.0 | B级 2.0-2.9 | C级 1.0-1.9 | D级 < 1.0

## 3.2 失效模式与影响分析（FMECA）

对每类A/B级设备建立失效模式库，这是预警规则和维护策略的核心依据：

| 设备类型 | 失效模式 | 前兆信号 | 后果等级 | 检测方式 | 现有数据支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF750变频器 | 主板故障/死机 | 无明显前兆(突发型) | A-全线停机 | 固件版本+历史统计 | 有(故障报告) |
| PF750变频器 | 5037通讯超时 | 通讯延迟渐增/偶发超时 | B-工段降速 | DNB通讯监控 | 有(故障报告+D网图) |
| PF750变频器 | 预充电电压不足 | 预充电电压渐降 | B-启动失败 | 110V电压监测 | 有(故障报告) |
| DNB网卡 | 网卡老化失效 | 供电电压偏低(24V→20V) | A-整条D网中断 | 24V电压趋势 | 有(故障报告) |
| 电机 | 轴承磨损 | 电流渐升+振动增大+温度升高 | B-需停机更换 | 电流/温度趋势 | 有(传动报表) |
| 电机 | 绝缘老化 | 电流异常波动 | A-烧毁停机 | 电流波形分析 | 部分(报表+更换记录) |
| 编码器 | 信号丢失 | 速度反馈跳变 | A-控制失调 | 速差监控 | 有(传动报表) |
| PLC | 参数丢失 | 无前兆(断电/误操作触发) | A-全线停机 | 参数校验+备份比对 | 有(故障报告) |

## 3.3 维护策略矩阵

根据设备关键度和失效模式特征，为每类设备选定最适合的维护策略：

| 维护策略 | 缩写 | 适用条件 | 适用设备举例 | DriveGuard支撑功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行至失效 | RTF | 失效后果低+备件充足+修复快 | D级辅助设备/冗余件 | 工单管理+备件自动领用 |
| 定期维护 | TBM | 失效有时间规律+更换成本可接受 | B级电机轴承/皮带/滤芯 | 维护计划自动排程+到期提醒 |
| 基于状态维护 | CBM | 有可监测的劣化前兆信号 | A/B级变频器/电机(有趋势数据) | 传动看板+异常标注+规则告警 |
| 预测性维护 | PdM | 数据成熟度达到第三阶后 | A级关键设备(高频采集+充足历史) | ML模型预测+置信度评估 |
| 设计改进 | DOM | 反复发生的固有缺陷 | AB主板缺陷/24V分布设计缺陷 | 根因闭环→改进建议→跟踪验证 |

## 3.4 根因闭环机制（RCFA）

不是"修完关单"就结束，而是完整的八步根因闭环：

| 步骤 | 动作 | 责任人 | 系统支撑 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 事件记录 | 故障发生→系统自动记录告警+工单 | 系统自动 | 告警引擎+工单模块 | 事件记录 |
| 2. 临时处理 | 止血→恢复生产 | 值班工程师 | 预案自动推送+AI辅助 | 临时措施记录 |
| 3. 根因分析 | 5-Why分析+鱼骨图+AI辅助推理 | 技术负责人 | AI根因推理+知识检索 | 根因分析报告 |
| 4. 纠正措施 | 针对本次事件的修复动作 | 维修班组 | 工单跟踪+备件管理 | 维修记录 |
| 5. 预防措施 | 防止再次发生的系统性改进 | 技术负责人 | 变更管理MOC流程 | 预防措施工单 |
| 6. 标准更新 | 将经验纳入预案库/SOP/检查模板 | 技术专家 | 知识库版本管理 | 标准文档更新 |
| 7. 培训更新 | 新经验纳入培训题库+案例教学 | 培训负责人 | 学习中心自动同步 | 培训内容更新 |
| 8. 有效性验证 | 跟踪预防措施执行效果(30/60/90天) | 质量工程师 | 验证工单+统计看板 | 有效性报告 |

闭环核心原则：每一次故障都必须走完8步，A级设备故障必须在48小时内完成根因分析，预防措施必须在30天内关闭验证。

# 四、系统总体架构与领域边界

## 4.1 五层工业架构

| 架构层 | 核心职责 | 关键组件 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| L5 决策层 | AI分析+可靠性决策 | 预警引擎/智能问答/报告生成/RCM分析 | 本地AI服务器 |
| L4 应用层 | 业务功能+用户交互 | Web工作台/移动App/看板大屏 | 本地应用服务器 |
| L3 数据层 | 数据存储+计算+检索 | PostgreSQL/向量库/时序库/文件存储 | 本地数据服务器 |
| L2 采集层 | 数据接入+协议转换 | DeviceNet网关/Excel解析/手机采集 | 边缘网关+手机 |
| L1 设备层 | 现场设备+传感器 | PF750/755变频器/PLC/电机/编码器 | 生产现场 |

## 4.2 领域边界与服务边界（DDD划分）

系统按领域驱动设计(DDD)划分为六个限界上下文，每个上下文独立演进、松耦合通信：

| 限界上下文 | 核心职责 | 核心实体 | 对外接口 | 独立演进能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产主数据域 | 设备树/台账/备件/D网拓扑管理 | Equipment/Inverter/Motor/SparePart | 资产查询API+设备画像API | 独立升级不影响其他域 |
| 工单与巡检执行域 | 巡检计划/执行/工单/闭环/MOC | WorkOrder/Patrol/ChangeRequest | 工单状态API+巡检结果事件 | 核心交易域，稳定性最高 |
| 事件/告警域 | 告警生成/升级/通知/事件流 | Alert/Event/Notification | 告警推送+事件查询API | 可独立扩展告警规则 |
| 知识与文档域 | 知识库/文档/预案/RAG检索 | KBDocument/Chunk/Plan | 知识检索API+问答API | 独立更新知识不停服 |
| AI推理与模型服务域 | LLM推理/视觉/Embedding/预测 | Model/Prediction/Inference | 推理API(统一网关) | 模型可热替换不影响业务 |
| 报表分析与看板域 | 传动看板/统计报表/KPI看板 | DriveReading/Report/KPI | 看板数据API+导出API | 读模型，可独立优化性能 |

域间通信机制：

同步调用：通过内部HTTP API（FastAPI路由分组），核心链路超时控制在3秒内

异步事件：通过Redis Stream发布事件（如"新告警产生"/"工单状态变更"），各域订阅处理

数据隔离：每个域拥有独立的数据库Schema，跨域只通过API访问，禁止直接查表

## 4.3 技术选型

| 层次 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | FastAPI (Python 3.11+) | 异步高性能，AI生态最佳，工业领域Python人才充沛 |
| 前端框架 | Next.js + React + TypeScript + Tailwind CSS | 复用BidEngine现有技术栈，团队已熟练掌握 |
| 移动端 | React Native | 复用React/TypeScript生态，团队技能栈统一；NFC/离线SQLite/相机插件成熟 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + TimescaleDB | PG成熟稳定+TimescaleDB时序扩展处理传动报表 |
| 向量数据库 | pgvector 扩展 | 复用PG实例，无需额外部署，支持知识库语义检索 |
| AI推理框架 | Ollama + vLLM | Ollama简单部署，vLLM高性能批推理 |
| 大语言模型 | 首版: Qwen2.5-32B-Instruct(AWQ INT4) | 平衡性能与硬件成本，量化后单卡RTX 4090即可运行 |
| Embedding模型 | 开发期: Gemini Embedding → 部署期: bge-large-zh-v1.5 | 开发阶段用Gemini在线API加速迭代，部署前切换离线模型 |
| 视觉模型 | Qwen2.5-VL-7B (仅高价值场景) | 多模态，拍照识别设备状态，仅A/B级设备场景启用 |
| 消息/事件 | Redis 7 Stream | 轻量级事件总线+缓存，仅作缓存不作唯一事实源 |
| 文件存储 | MinIO (Erasure Coding) | S3兼容对象存储，纠删码冗余 |
| 反向代理 | Nginx | 静态资源+API网关+WebSocket代理 |

首版策略调整（对比V1.0）：
• 前端统一为Next.js+React+TypeScript+Tailwind CSS，复用BidEngine技术栈，团队零学习成本
• 主模型从72B降至32B，降低硬件门槛和运维复杂度
• Embedding开发阶段用Gemini在线API加速迭代，部署前切换bge-large-zh离线模型
• 重点投入RAG质量、引用可信度、工作流闭环
• 视觉模型仅在高价值场景（A级设备巡检）启用，不全面铺开

⚠ 开发期在线模型数据边界（硬约束）：
• 开发期使用Gemini Embedding等在线API，仅限用于厂外脱敏样例数据或团队自建测试集
• 客户真实手册、故障报告、设备台账、传动报表等一切客户数据，一律不出厂、不上传在线API
• 客户现场联调阶段（Phase 1起），全部使用离线模型(bge-large-zh/Qwen2.5-32B)
• 此边界同时适用于LLM推理和Embedding向量化，确保"全离线部署"承诺无口径风险

## 4.4 网络拓扑与降级策略

系统部署在工厂内网，与OT网络物理隔离。关键设计：各组件故障时的降级策略：

| 故障场景 | 影响范围 | 降级策略 | 用户感知 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI推理服务不可用 | AI问答/报告生成/视觉分析 | 降级为"规则+检索结果直接展示"，不调用LLM | AI问答变为知识检索结果列表 |
| 数据库不可用 | 全部业务功能 | 自动切换到只读副本(如有)或显示维护页面 | 只读模式/维护模式 |
| Redis不可用 | 缓存失效/事件延迟 | 直接读数据库(性能下降)+事件写入本地队列 | 响应变慢但不中断 |
| MinIO不可用 | 文件上传/下载 | 新上传排队等待，已有文件走本地缓存 | 文件上传暂停，历史文件可用 |
| 手机Wi-Fi断连 | 移动端所有功能 | 本地队列缓存，恢复后自动同步 | 可继续拍照录入，待同步 |
| AI服务器GPU故障 | AI推理停止 | 切换CPU推理(极慢)或完全降级为规则系统 | AI功能暂不可用，基础功能正常 |

# 五、主数据治理与数据架构

## 5.1 主数据治理 — 统一 asset_id

当前最大的数据治理挑战：同一台设备在不同Excel、故障报告、照片、工单中有多种标识方式。必须建立全局唯一标识。

| 标识类型 | 示例 | 来源 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜号 | 1G01-01 | 变频器台账Excel | 不同台账编号规则不统一 |
| 设备名称 | 3A烘缸传动 | 故障报告/日志 | 名称不规范，有缩写/别名 |
| D网节点号 | DNB1-Node05 | D网分布明细 | 仅限变频器，不覆盖电机 |
| 安装位置 | PM18-烘干段-3区 | 口头描述 | 不标准，因人而异 |
| 出厂编号 | SN: 2024-XXXX | 铭牌 | 部分设备无法辨认 |

解决方案 — 全局 asset_id 体系：

asset_id 规则: {工厂代码}-{车间}-{工段}-{设备序号}
示例: F01-PM18-DRY-0301 (工厂01-PM18车间-烘干段-第0301号设备)

每台设备的asset_id全局唯一，一旦分配不可更改。
所有历史名称/柜号/节点号/出厂编号作为alias映射到asset_id。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| asset_id | VARCHAR(20) PK | 全局唯一标识，不可更改 |
| asset_type | ENUM | inverter/motor/encoder/gearbox/plc/dnb_card |
| display_name | VARCHAR | 当前显示名称(中文) |
| criticality | ENUM(A/B/C/D) | 关键度等级 |
| parent_asset_id | VARCHAR(20) FK | 上级设备(设备树关系) |
| aliases | JSONB | 历史名称/编号映射数组 |
| industry_data | JSONB | 设备类型特定扩展字段 |

## 5.2 统一事件模型

工业系统的核心数据流不只是台账和报表，更重要的是事件流。所有业务动作统一为事件记录，支持审计追溯和因果分析：

| 事件类型 | 触发源 | 示例 | 下游消费者 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALARM_RAISED | 告警引擎 | 变频器温度超限/通讯超时 | 通知服务→工单服务→看板 |
| ALARM_CLEARED | 告警引擎 | 告警恢复正常 | 看板更新→事件关联 |
| PATROL_COMPLETED | 手机App | 巡检记录提交 | 工单服务(如有异常)→知识库 |
| WO_CREATED | 工单服务 | 检修工单创建 | 通知服务→看板 |
| WO_CLOSED | 工单服务 | 工单闭环关闭 | 统计服务→KPI计算 |
| PARAM_CHANGED | 参数监控 | PLC参数/变频器参数变更 | 告警(如未经审批)→审计日志 |
| SPARE_CONSUMED | 备件管理 | 备件领用 | 库存预警检查→采购建议 |
| KB_UPDATED | 知识库 | 新文档/预案入库 | 向量重建→版本记录 |
| CHANGE_APPROVED | 变更管理 | MOC审批通过 | 工单执行→审计日志 |

## 5.3 数据模型概览

| 主题域 | 核心表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 资产主数据 | asset / inverter / motor / encoder / spare_part / dnb_topology | 统一asset_id + 设备类型扩展 |
| 可靠性 | criticality_assessment / failure_mode / maintenance_strategy | ABC分级 + FMECA + 策略矩阵 |
| 事件 | event_log (统一事件表, TimescaleDB超表) | 所有事件流的唯一事实源 |
| 传动数据 | drive_point / drive_reading (TimescaleDB超表) | 测点定义 + 时序采集值 |
| 巡检 | patrol_plan / patrol_record / patrol_photo | 计划+记录+AI标注照片 |
| 工单 | work_order / wo_step / wo_material / wo_feedback | 工单+步骤+用料+反馈 |
| 变更管理 | change_request / change_approval / change_execution | MOC全流程 |
| 故障闭环 | fault_report / root_cause / corrective_action / preventive_action | RCFA八步闭环 |
| 知识库 | kb_document / kb_chunk / kb_embedding / kb_version | 文档+分块+向量+版本 |
| 预案 | contingency_plan / plan_step / plan_trigger | 预案+步骤+触发条件 |
| AI治理 | ai_inference_log / ai_feedback / ai_confidence | 推理日志+反馈+置信度 |
| 用户 | sys_user / sys_role / sys_dept / operation_log | RBAC+操作审计 |

# 六、核心功能模块设计

系统共设计 9 大功能模块，覆盖传动运维全生命周期：

| 编号 | 模块名称 | 核心价值 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 设备资产中心 | 统一asset_id管理500+台设备+备件+D网拓扑+关键度分级 | P0 |
| M2 | AI智能知识库 | AI理解手册/故障报告，RAG问答，知识版本管理 | P0 |
| M3 | 传动数据看板 | 替代Excel报表，实时监控103测点，异常自动标注 | P0 |
| M4 | 手机巡检系统 | 拍照→AI识别→生成工单→闭环跟踪→知识沉淀 | P0 |
| M5 | AI检修报告生成 | 一键生成标准化故障分析报告(参照现有13份报告格式) | P1 |
| M6 | 规则告警与状态监测 | 基于FMECA的规则告警+参数趋势+异常检测 | P1 |
| M7 | 预案与决策支持 | 故障自动匹配预案，推送处理步骤+备件+工具 | P1 |
| M8 | 变更管理(MOC) | 参数/固件/PLC程序变更的审批-执行-验证闭环 | P1 |
| M9 | 学习培训中心 | AI辅助培训+案例教学+技能矩阵+考核 | P2 |

## 6.1 M1 — 设备资产中心

设备资产中心是整个系统的数据基石。在V1.0基础上增加：统一asset_id、关键度分级、失效模式关联。

### 6.1.1 设备树（ISA-95四级）

| 层级 | 示例 | 关联数据 |
| --- | --- | --- |
| L1 工厂 | XX造纸厂 | 组织架构 |
| L2 车间 | PM17# / PM18# | 生产线参数 |
| L3 工段 | 网部/压榨/烘干/涂布/卷取 | 工段KPI |
| L4 设备 | 每台设备(asset_id) | 台账+关键度+失效模式+维修历史+备件关联 |

### 6.1.2 备件可靠性导向管理

在库存管理基础上，增加备件关键度和停机风险视角：

| 维度 | 内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 备件关键度 | 该备件失效是否导致A级设备停机 | DNB网卡→A级(整条D网中断) |
| 交期分级 | 正常交期 / 长交期(>4周) / 紧急可得 | PF750主板→长交期(进口) |
| 替代性 | 有替代件 / 可修复 / 不可替代 | DNB网卡→有库存3块(可互换) |
| 设备-备件-故障映射 | 哪个备件对应哪些设备的哪种故障模式 | PF750主板→8框架变频器→死机故障 |
| 安全库存算法 | 基于消耗率+交期+关键度动态计算 | A级备件安全系数×2.0, C级×1.0 |

## 6.2 M2 — AI智能知识库

不是文件管理系统，而是能理解设备知识、能回答专业问题的AI知识引擎。（RAG详细设计见第七章AI引擎部分）

知识来源：12份AB技术手册 + 13份故障报告 + 培训PPT + 巡检日志 + D网拓扑

AI问答：自然语言提问→RAG检索→LLM生成回答（附引用来源+置信度）

知识版本管理：每次更新知识库记录版本号+变更内容+审核状态

知识溯源：每个回答标注"引用自XX手册第X页"或"引用自XX故障报告"

## 6.3 M3 — 传动数据看板

替代Excel手工报表，三级看板设计：

L1 全厂总览：PM17#/18#两条线整体健康状态，红/黄/绿灯概览

L2 工段详情：按工段分区显示各驱动点车速/电流/功率/温度

L3 单设备详情：历史趋势图(7/30/90天)+告警记录+维修历史+FMECA关联

AI增强功能：

异常自动标注：基于FMECA前兆信号规则，自动标红偏离正常范围的测点

趋势告警：电流持续上升、温度逐步攀升等渐变异常，触发CBM规则告警

关联分析：某驱动点异常时，自动检查同一D网链路上下游设备

## 6.4 M4 — 手机巡检系统（七步闭环）

| 步骤 | 操作 | AI赋能 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.扫码签到 | 扫设备二维码定位 | 自动加载设备画像+关键度+历史工单 | 签到记录 |
| 2.拍照记录 | 拍设备外观/仪表/异常 | VL模型识别状态(仅A/B级设备) | 标注照片 |
| 3.描述问题 | 语音/文字描述 | NLP提取设备/现象/部位关键词 | 结构化描述 |
| 4.AI辅助 | 系统推送相似案例 | RAG检索历史故障+手册(附置信度+来源) | 推荐方案 |
| 5.生成工单 | 确认后自动创建工单 | AI填充字段+关联FMECA失效模式 | 标准化工单 |
| 6.维修执行 | 接单→执行→拍照验证 | AI比对修前修后照片 | 维修记录 |
| 7.闭环纳标 | 关闭→根因分析→纳入标准 | AI生成总结→触发RCFA流程 | 知识沉淀 |

## 6.5 M5 — AI检修报告生成

对标现有13份故障报告格式，AI自动生成同等质量的标准化报告。所有AI生成内容标注"AI生成"标签，工程师确认后才发布。

输入：故障设备(扫码) + 现象描述 + 照片 + 处理过程时间线

AI处理：自动扩写+RAG引用+根因推理+改进建议

输出：Word文档，含封面/故障概况/排查过程/根因分析/处理方案/预防措施/附录

人工确认：AI草稿→工程师审核修改→确认发布（修改diff记入AI反馈数据）

## 6.6 M6 — 智能告警与状态监测（V3.0深化）

V3.0从三个维度彻底升级告警引擎，解决工业现场最致命的"告警疲劳"问题：

6.6.1 动态工况基线（Context-Aware Baseline）

造纸机生产80g纸和120g纸时，车速和负载截然不同。如果只写死"电机电流>150A报警"，切纸种时将爆发海量误报。V3.0引入MES工况上下文：

告警规则升级：
传统静态规则：电机电流 > 150A → 告警
V3.0动态规则：电机电流偏离 [当前纸种+当前车速] 动态3-Sigma基准线 >15% → 告警

效果：误报率从预期30%压低至5%以内

为不同工况(纸种/车速/定量)拟合独立的参数正常范围包络线

工况切换时自动切换基准线，消除切纸种期间的虚假告警

MES工况数据通过L2采集层接入（只读），不回写生产系统

MES工况数据可用性分级（Fallback策略）：

| 工况数据可用性 | 数据来源 | 基线策略 | 告警能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整MES对接 | MES实时推送纸种/车速/定量 | 按[纸种+车速+定量]动态切换参数正常范围包络线 | 全部动态工况告警 |
| 部分MES/手动录入 | 操作员手动选择当前纸种或班次 | 按[班次+速度区间]切换粗粒度基线 | 工况相关告警(精度降低) |
| 无MES(降级) | 无工况上下文 | 仅保留静态阈值+趋势分析基线 | 基础阈值告警+趋势偏移提醒，不启用工况相关判断 |

关键原则：工况上下文缺失时不生成工况相关告警，避免因缺少上下文导致的误报。
系统明确标注当前基线模式（动态/粗粒度/静态），让工程师知道告警的置信度边界。

6.6.2 告警风暴收敛（Alarm Storm Suppression）

24V母线几百毫秒波动，下游30台变频器瞬间全报5037通讯超时，手机被数百条通知刷屏。V3.0基于图谱拓扑做告警收敛：

| 场景 | 传统告警 | V3.0拓扑收敛告警 |
| --- | --- | --- |
| DNB链路故障 | 30条"XX变频器通讯超时" | 1条"[AI诊断]疑为DNB1网卡或24V供电故障，引发下游30台关联设备通讯丢失" |
| 24V母线短路 | 50条"XX设备信号丢失" | 1条"[AI诊断]24V-Bus03供电异常，影响范围:烘干段3-5区全部控制信号" |
| PLC程序异常 | 20条"XX参数偏离" | 1条"[AI诊断]PLC-02程序可能被修改，多参数联动偏移，请确认是否有MOC工单" |

6.6.3 告警等级与响应

| 等级 | 颜色 | 含义 | 响应要求 | 通知方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 紧急 | 红色 | A级设备已触发失效模式前兆 | 立即安排检修 | App弹窗+短信+看板闪红 |
| P1 重要 | 橙色 | B级设备参数偏离需关注 | 纳入下次计划检修 | App推送+看板标橙 |
| P2 提示 | 黄色 | 参数轻微偏移或趋势变化 | 下次巡检重点关注 | App推送 |
| P3 信息 | 蓝色 | 统计类信息/到期提醒 | 了解即可 | 看板标注 |

# 七、AI引擎深度设计（GraphRAG + Agentic + 治理）

V3.0对AI引擎进行了架构级升维：从"纯向量检索的被动问答"升级为"图谱推理+工具调用+语义缓存的主动智能体"。

## 7.1 AI引擎架构（V3.0升级）

| 层次 | 组件 | 功能 | 模型/技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | 视觉引擎 | A/B级设备拍照识别 | Qwen2.5-VL-7B (仅高价值场景) |
| 感知层 | OCR引擎 | 手册/报表/铭牌文字识别 | PaddleOCR v4 |
| 感知层 | 语音引擎 | 巡检语音转文字 | FunASR (达摩院开源) |
| 理解层 | Embedding引擎 | 文本→向量，语义检索 | 开发:Gemini Embedding / 部署:bge-large-zh |
| 理解层 | NER引擎 | 提取设备名/故障类型/参数值 | 规则+LLM混合 |
| 检索层 | RAG引擎 | 知识库语义检索+重排序 | pgvector + bge-reranker |
| 推理层 | 大语言模型 | 知识问答/报告生成/根因分析 | Qwen2.5-32B-Instruct(首版) |
| 推理层 | 规则引擎 | FMECA规则告警+阈值监控 | Python规则引擎 |
| 推理层 | 统计分析 | 异常检测+趋势分析 | 孤立森林+统计方法 |

## 7.2 RAG知识引擎

三阶段混合检索 + 强制溯源：

| 阶段 | 方法 | 说明 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1粗筛 | 向量Top50 + BM25关键词Top50 | Embedding余弦 + 精确匹配设备型号/故障代码 | 各50% |
| Stage 2融合 | RRF倒数排名融合 | 合并去重排序 | - |
| Stage 3精排 | Cross-Encoder重排序Top10 | bge-reranker-v2精排 | 最终排序 |

## 7.3 核心突破：工业知识图谱检索（GraphRAG）

纯向量检索（pgvector）的致命短板：造纸机传动是典型的"强耦合拓扑"。DeviceNet是串联链路，机械上有刚性/柔性传动。如果DNB1-Node05网卡掉线，纯向量只能查出网卡自身的排故手册，无法理解这会导致下游哪些电机停机，更无法进行连锁故障的根因推演。

解决方案：在pgvector语义检索基础上，引入工业知识图谱（PostgreSQL AGE插件），将设备树、D网拓扑、备件关联、失效模式构建为图结构：

| 图谱实体 | 来源 | 图谱关系 | 推理能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备(Equipment) | M1设备台账 | drives/connects_to/powered_by | 上下游传动链路追溯 |
| DNB节点(Node) | D网拓扑表 | belongs_to_link/upstream/downstream | 网络级联故障定位 |
| 失效模式(FailureMode) | FMECA库 | has_precursor/causes/mitigated_by | 失效链传播推演 |
| 备件(SparePart) | 备件台账 | applicable_to/replaces/stored_at | 故障→备件→库位一键定位 |
| 知识块(KBChunk) | 手册/故障报告 | relates_to_equipment/covers_failure | 结构化知识关联 |

GraphRAG检索流程：
1. 用户提问"3烘变频器报5037怎么处理？"
2. NER提取实体：设备=3烘变频器, 故障码=5037
3. 图谱查询(Cypher)：找到该设备→所属DNB链路→上下游关联设备→历史相同故障
4. 向量检索(pgvector)：语义匹配手册+故障报告
5. 图谱+向量结果融合→LLM生成回答

效果：不仅告诉"5037怎么修"，还能告诉"如果修不好，会影响哪些下游设备，应提前通知谁"

⚠ GraphRAG与Agentic Workflow分阶段激活策略：

| 阶段 | 图谱能力 | Agentic能力 | 启用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 2 首版 | 混合RAG(pgvector语义检索+BM25) + 设备拓扑关系表SQL查询 | 仅基础Function Calling: query_drive_trend + check_spare_stock | 默认启用 |
| Phase 3 扩展 | AGE图谱引擎上线，Cypher查询级联故障推演 | 扩展至6个只读工具全部注册 | 设备树+D网拓扑数据完整入图，图谱实体≥2000 |
| Phase 4 完整 | GraphRAG全能力：拓扑推理+失效链传播+知识块关联 | Agentic多轮工具编排+自主决策调用链 | 图谱关系≥5000条，Agentic调用成功率≥90% |

设计原则：GraphRAG和Agentic是V3.1的目标架构，但不在首版16周内全量交付。
Phase 2先以混合RAG+拓扑关系表查询落地（成熟度高、风险低），
Phase 3/4在数据和图谱条件满足后逐步激活完整GraphRAG + Agentic工具编排。
这样既不削弱架构先进性，又将首版实施风险控制在可接受范围内。

## 7.4 赋予AI行动力：Agentic Workflow（智能体工具调用）

V2.0的AI是"高级图书管理员"——只能查阅历史文档。但一线抢修时，工程师真正需要的是："帮我看看PM18烘缸主电机过去2小时的电流，并结合手册分析原因。"纯RAG看不到实时数据。

V3.0全面激活Qwen2.5-32B的Function Calling能力，为AI注册只读业务工具：

| 工具名称 | 功能 | 调用示例 | 数据源 |
| --- | --- | --- | --- |
| query_drive_trend | 查询设备传动参数趋势 | query_drive_trend("F01-PM18-DRY-0301","current",hours=2) | TimescaleDB |
| check_spare_stock | 查询备件库存和位置 | check_spare_stock("DNB网卡") | PostgreSQL |
| get_device_profile | 获取设备完整画像 | get_device_profile("F01-PM18-DRY-0301") | 资产主数据 |
| search_fault_history | 搜索历史故障记录 | search_fault_history(asset_id,fault_code="5037") | 工单库 |
| query_graph_topology | 图谱拓扑查询 | query_graph_topology("F01-PM18-DRY-0301","upstream",depth=3) | AGE图谱 |
| get_fmeca_modes | 获取设备失效模式 | get_fmeca_modes("PF750变频器") | FMECA库 |

Agentic对话示例：
工程师："PM18烘缸3A主电机最近电流是不是偏高？"
AI思考→调用query_drive_trend获取过去7天电流趋势→发现电流从120A渐升到145A
AI思考→调用get_fmeca_modes获取电机失效模式→匹配"轴承磨损"前兆(电流渐升)
AI思考→调用check_spare_stock查询轴承备件→库存2套
AI回答："根据TimescaleDB数据，该电机过去7天电流从120A持续上升至145A(+21%)，结合FMECA失效模式库，这是轴承磨损的典型前兆信号。建议在下次计划停机时更换轴承。备件库存2套(位于A3备件柜)。[引用: FMECA-电机-003, 传动报表2026-03]"

## 7.5 语义缓存（Semantic Cache）

工业现场大量问题高度重复（如"5037故障码含义"、"DNB网卡怎么换"）。每次都调用GPU推理是严重浪费。

方案：在Redis中部署语义缓存层。新问题先计算Embedding，与缓存中历史问答的Embedding比较

命中规则：相似度>95%时直接毫秒级返回历史答案，不调用LLM

预期效果：拦截60-70%的重复推理请求，GPU算力集中服务真正的新问题

缓存治理：知识库更新时自动清除受影响的缓存条目，防止返回过时答案

## 7.6 AI治理机制

AI在工业场景的应用必须"可信、可控、可审计"。DriveGuard AI实施以下治理机制：

7.3.1 置信度标注

| 置信度 | 含义 | 展示方式 | 用户行为引导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高(≥0.85) | 检索到高度匹配的知识库内容+LLM回答与检索内容一致 | 绿色标签"高可信度" | 可直接参考 |
| 中(0.6-0.85) | 检索到部分相关内容，LLM做了一定推理补充 | 黄色标签"仅供参考" | 需工程师判断 |
| 低(<0.6) | 知识库无直接相关内容，LLM主要基于通用知识回答 | 红色标签"AI推测，需验证" | 必须人工验证 |
| 无法回答 | 检索无结果+LLM判断超出知识范围 | 灰色"暂无相关知识" | 引导用户提交新知识 |

7.3.2 引用溯源（强制）

每个AI回答必须附带引用来源列表，格式为"[来源类型] 文档名 - 章节/页码"。如果LLM的回答无法对应到任何检索结果，系统自动标注为"AI推测，无知识库依据"。

7.3.3 人工确认分级

| 场景 | AI输出 | 人工确认要求 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI问答(日常) | 回答+引用+置信度 | 无需确认(仅供参考) | 辅助性质 |
| 检修报告生成 | 报告草稿 | 必须工程师审核确认后发布 | 正式文档 |
| 告警推送 | 告警+推荐预案(标注"AI建议/需现场确认") | 无需确认(自动推送，但明确标注为辅助建议) | 时效性要求+责任边界 |
| 知识库更新 | AI建议新增/修改知识 | 必须知识管理员审批 | 知识准确性 |
| 根因分析建议 | AI推理的根因Top3 | 必须技术负责人确认 | 决策重大性 |
| 维护策略建议 | AI建议调整维护周期 | 必须可靠性工程师审批 | 影响维护计划 |

7.3.4 知识版本管理

每次知识库变更记录：版本号 + 变更内容 + 操作人 + 审核人 + 生效时间

支持版本回滚：发现知识错误时可一键回退到历史版本

变更影响分析：知识更新后自动检查是否影响已有预案和告警规则

7.3.5 AI反馈飞轮

用户反馈：工程师对AI回答/报告点"采纳"或"修改"，系统记录修改diff

数据积累：每次反馈沉淀为训练数据，积累500+条后可做LoRA微调

效果跟踪：每月统计AI问答"一次采纳率"、报告"一次通过率"作为AI质量KPI

7.3.6 AI建议责任边界声明（V3.1全局约束）

所有AI输出（告警推送、根因分析、维护建议、报告草稿）均定位为辅助决策建议，不直接触发任何控制动作。

统一推送文案规范：
• 所有AI告警标题前缀："[AI建议]"
• 所有告警正文尾部："此为AI辅助诊断，需现场工程师确认后执行，不构成自动控制动作。"
• 所有AI报告水印："AI生成草稿 — 经工程师审核确认后生效"

责任边界：
• DriveGuard AI系统仅具有只读数据权限，物理上不具备对PLC/变频器/电机的任何写入或控制能力
• AI建议的最终执行决策权归属现场工程师和技术负责人
• 所有AI建议及人工决策均记入审计日志，可追溯

# 八、数据成熟度与预测维护路线

预测性维护不是一步到位，而是随数据成熟度逐步演进。DriveGuard AI定义三阶成熟度模型，每一阶都有明确的数据前提条件和验收标准：

## 8.1 数据成熟度三阶模型

| 阶段 | 名称 | 数据前提 | AI能力 | 对应Phase | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶 | 可见 | 数据接入+统一存储 ≥3个月连续数据 | 异常可视化 参数漂移发现 关键事件归因 | Phase 1-2 | 100%测点数据入库 异常标注准确率≥80% |
| 第二阶 | 可解释 | ≥6个月标注数据 FMECA规则库建立 ≥50条闭环工单 | 规则+统计告警 趋势分析 告诉工程师"为什么要关注" | Phase 3 | 告警命中率≥60% 误报率<30% 工程师认可度≥70% |
| 第三阶 | 可预测 | ≥12个月高质量标注数据 ≥200条带根因的故障记录 高频采集(可选) | ML模型预测 剩余寿命估算 最优维护窗口建议 | Phase 4+ | 预测准确率≥70% 提前期≥72h 虚警率<20% |

核心原则：不跳阶。第一阶的"数据可见"是一切的基础。在数据完整率不到95%之前，不启动预测模型训练。在FMECA规则告警命中率不到60%之前，不声称"预测性维护"。

## 8.2 各阶段技术方案

第一阶（可见） — Phase 1-2

传动报表Excel导入→TimescaleDB时序存储→看板可视化

基于统计方法的异常标注：z-score检测+移动平均线偏离

历史故障事件与传动数据时间轴关联展示

第二阶（可解释） — Phase 3

FMECA规则引擎：每种失效模式的前兆信号→规则化→自动告警

孤立森林多维异常检测：车速+电流+功率+温度联合判断

告警与FMECA关联：不仅告诉"参数异常"，还告诉"可能是XX失效模式的前兆"

告警误报反馈：工程师标注"有效/误报"，持续优化规则阈值

第三阶（可预测） — Phase 4+，条件成熟后启动

LSTM/Transformer时序预测：基于充足历史数据预测参数趋势

剩余使用寿命(RUL)估算：对A级设备关键部件

最优维护窗口建议：结合生产计划+设备状态+备件库存

持续验证机制：每月对比预测vs实际，模型效果不达标则回退到规则告警

# 九、移动端设计（NFC + 手机巡检App）

## 9.1 工业NFC替代传统二维码

造纸机湿部、压榨部水汽极大，涂布机周边全是涂料。传统设备二维码标签在现场1个月就会模糊、沾满油污无法对焦扫描，导致手机巡检流产。

| 对比项 | 传统二维码 | 工业NFC标签（V3.0推荐） |
| --- | --- | --- |
| 耐用性 | 1-3月(油污/水汽模糊) | 5-10年(IP68防水防油防金属) |
| 识别方式 | 摄像头对焦扫描(需光线+清洁) | 碰一碰(NFC感应，无视污损) |
| 识别速度 | 2-5秒(对焦+解码) | <0.5秒(NFC即触即读) |
| 数据容量 | URL或短编码 | 可写入asset_id+设备类型+关键参数 |
| 防伪篡改 | 无 | 支持加密认证，防止非法标签 |
| 成本 | 每块0.5-1元 | 每块3-8元(含安装) |
| 适用环境 | 干燥/清洁环境 | 湿部/涂布/高温全场景 |

方案：将统一asset_id写入防油、抗金属的工业级NFC标签(NTAG 424 DNA)。巡检工拿三防手机在设备铭牌处碰一碰，即可瞬间调出设备画像。同时保留二维码作为降级方案(如手机NFC故障)。

## 9.2 App功能概览

| 功能页面 | 核心操作 | AI能力 | 离线支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | 今日待巡检/待处理工单/告警 | 智能排序+紧急度标注 | 是(缓存) |
| 扫码巡检 | 扫二维码→拍照→录入→提交 | 设备识别+照片分析+问题分类 | 是(队列) |
| AI问答 | 语音/文字提问→AI回答(附引用+置信度) | RAG检索+LLM生成 | 部分(常见问题缓存) |
| 工单处理 | 接单→执行→拍照验证→关闭 | 自动填充+照片比对 | 是(同步队列) |
| 设备查询 | 搜索/扫码→设备画像→FMECA→历史 | 设备健康评分 | 是(核心数据缓存) |
| 报告查看 | 查看AI报告→审核→分享 | 自动生成+摘要 | 是(PDF离线) |
| 通知中心 | 告警推送/工单提醒 | 智能过滤+优先级 | 是(本地推送) |

## 9.2 离线工作机制

本地缓存：设备台账+FMECA+常用知识+最近巡检记录预载到手机SQLite

离线采集：无网络时照片和数据存入本地队列，恢复后自动同步

轻量AI：手机端部署轻量分类模型(设备正常/异常二分类)，复杂分析等联网后处理

冲突处理：同一工单多人操作时以时间戳合并，冲突提示人工确认

# 十、变更管理、配置漂移检测与经验纳标闭环

## 10.1 变更管理（MOC — Management of Change）

参数修改、固件升级、DNB网卡替换、PLC程序备份恢复等不是普通工单，而是变更事件。从客户故障报告中可以看到，多起事故(PLC参数丢失、固件版本不兼容)直接源于变更管控缺失。

| 变更类型 | 示例 | 审批级别 | 必须记录 | 回滚预案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数变更 | 变频器机械参数修改/速比调整 | 技术主管 | 修改前值+修改后值+修改原因 | 参数备份自动快照 |
| 固件变更 | PF750固件V14→V16升级 | 技术经理 | 固件版本+测试结果+兼容性确认 | 保留旧版本镜像 |
| PLC程序变更 | ControlLogix程序下载/修改 | 技术经理 | 程序版本+变更说明+备份确认 | 旧程序存储卡备份 |
| 网络变更 | DNB节点增减/网卡替换 | 技术主管 | 网络拓扑变更+测试结果 | 旧配置备份 |
| 硬件变更 | 变频器/电机/编码器更换 | 班组长 | 旧件编号+新件编号+测试结果 | 保留旧件 |
| 知识库变更 | 新增/修改预案或知识 | 知识管理员 | 变更内容+审核记录 | 版本回滚 |

MOC流程：

1. 变更申请（填写变更单+影响评估+回滚预案）
2. 审批（按变更类型分级审批）
3. 执行前检查（确认备份+确认回滚能力+确认工具就绪）
4. 执行（按SOP执行+实时记录）
5. 执行后验证（功能测试+参数校验+试运行）
6. 关闭（确认成功→更新台账→归档 或 失败→回滚→重新评估）

## 10.2 配置漂移自动检测（Configuration Drift Detection）

制度防不住人性。夜班抢修时工程师经常"临时改个参数"且忘走MOC审批，断电后参数丢失导致事故。V3.0实施物理级防呆校验：

| 检测对象 | 检测方式 | 检测频率 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC程序 | 通过CIP协议读取程序Checksum | 每日凌晨自动 | Checksum不一致且无MOC工单→P0告警"违规程序变更" |
| 变频器机械参数 | 读取核心参数(速比/辊径/减速比) | 每日凌晨自动 | 参数偏离黄金基线且无MOC工单→P0告警 |
| 变频器固件版本 | 读取固件版本号 | 每周自动 | 版本变更且无MOC记录→P1告警 |
| D网节点配置 | 扫描DNB各节点在线状态 | 每小时自动 | 节点增减且无MOC工单→P0告警 |

黄金基线：M1资产中心维护每台设备的"黄金配置"(Golden Configuration)。
所有经过MOC审批的合法变更，自动更新黄金基线。
任何与黄金基线不一致且无MOC记录的偏差，均视为违规变更。

配置漂移检测技术可达性与权限约束：

| 约束维度 | 说明 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 采集协议 | CIP(Common Industrial Protocol)只读访问PLC/变频器 | 通过EtherNet/IP只读连接，不使用任何写入Service Code |
| 网关隔离 | 所有读取通过L2只读采集网关执行，不直接连控制器 | 网关部署在OT/IT DMZ区，单向光闸后 |
| 读取频率 | 避免高频读取影响控制系统实时性 | PLC Checksum: 每日1次(凌晨低峰); D网扫描: 每小时1次; 变频器参数: 每日1次 |
| 权限白名单 | 部分参数受厂内安全策略限制 | 正式实施前需与自动化团队完成读权限白名单确认(CIP Service Code清单) |
| 不可读场景 | 部分老旧设备不支持远程读取 | 标记为"仅支持人工巡检核对"，纳入手动漂移检查流程 |

## 10.3 经验纳标闭环

不是"这次解决了"就结束，而是让每一次实战经验转化为组织能力。经验纳标有四个出口：

| 纳标出口 | 触发条件 | 具体动作 | 责任人 | 系统支撑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预案库更新 | 新发现的故障模式/新的有效处理方法 | 新增或修改应急预案 | 技术专家 | 知识库版本管理+审批流 |
| SOP更新 | 现有标准作业指导不完善或有误 | 修订SOP文档→发布→培训 | 技术负责人 | 文档版本管理+培训同步 |
| 巡检模板更新 | 发现新的检查要点或检查遗漏 | 增加巡检检查项+判定标准 | 可靠性工程师 | 巡检模板配置管理 |
| 培训题库更新 | 新的案例教学素材 | 将故障案例转化为培训题目 | 培训负责人 | 学习中心自动同步 |

纳标强制规则：
• A级设备故障的RCFA闭环报告，必须包含"纳标动作"字段
• 纳标动作未执行的RCFA不允许关闭
• 每月统计纳标率作为运维成熟度KPI

# 十一、离线部署与生产级高可用（K3s）

V3.0最大架构升级：从Docker Compose + Keepalived升级为K3s边缘Kubernetes，让离线系统拥有媲美公有云的底座稳定性。V4.0进一步将单集群K3s升级为多集群Fleet管理（详见第十八章），实现4基地50+产线的统一编排。

## 11.1 部署架构

| 服务器 | 角色 | 核心服务 | 资源要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI推理服务器 | GPU服务器，运行模型推理 | vLLM + Qwen2.5-32B(AWQ INT4) + VL-7B | 2x RTX 4090 24GB / 128GB RAM / 2TB NVMe |
| 应用服务器(主) | 运行业务应用和Web服务 | FastAPI + Next.js + Nginx + Redis | 16核CPU / 64GB RAM / 1TB SSD |
| 应用服务器(备) | 热备，故障时自动接管 | 同上(Keepalived VIP切换) | 同上 |
| 数据库服务器(主) | 主数据库+文件存储 | PostgreSQL(主) + MinIO | 16核CPU / 64GB RAM / 4TB RAID |
| 数据库服务器(备) | 流复制热备 | PostgreSQL(副本) + MinIO(镜像) | 同上 |

## 11.2 K3s边缘Kubernetes替代传统HA

V2.0的Keepalived VIP方案在包含LLM推理、向量库、PG集群等十几个组件的复杂AI系统中自愈能力极弱。V3.0升级为K3s（轻量级边缘Kubernetes）：

| 对比维度 | Docker Compose + Keepalived (V2.0) | K3s边缘Kubernetes (V3.0) |
| --- | --- | --- |
| 故障自愈 | 脚本检测→VIP切换(分钟级) | 探针检测→Pod自动重启/迁移(秒级) |
| GPU调度 | 手动指定GPU设备 | NVIDIA Device Plugin自动调度+显存隔离 |
| 滚动升级 | 停服更新 | 零停机滚动更新/蓝绿部署 |
| 配置管理 | .env文件分散 | ConfigMap/Secret集中管理+版本化 |
| 扩缩容 | 手动 | Deployment replicas自动或手动秒级扩缩 |
| 资源隔离 | Docker资源限制 | K8s ResourceQuota精确控制CPU/内存/GPU |
| 离线适配 | 天然离线 | K3s内置containerd+离线镜像仓库+air-gap模式 |

K3s部署拓扑：

K3s Master (应用服务器主) + K3s Agent (应用服务器备+AI服务器)
所有服务以Pod运行，通过K8s Service实现负载均衡

Namespace划分：
• dg-core: FastAPI应用 + Next.js前端 + Nginx Ingress
• dg-data: PostgreSQL(Patroni Operator) + Redis + MinIO
• dg-ai: Ollama/vLLM(GPU Pod) + Embedding服务
• dg-monitor: Prometheus + Grafana + Loki

## 11.3 高可用与RPO/RTO

| 组件 | HA策略 | 故障切换 | RPO | RTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FastAPI应用 | K8s Deployment 2+副本 | 自动重调度(<10s) | 0(无状态) | <10秒 |
| PostgreSQL | Patroni Operator主从自动切换 | 自动failover | 0(同步复制) | <30秒 |
| Redis | 仅缓存+K8s自动重启 | 重启恢复(数据在PG) | N/A | <15秒 |
| MinIO | Erasure Coding + 定时快照 | 自动降级(EC) | 最近快照 | <5分钟 |
| AI推理(vLLM) | 单GPU Pod+降级策略 | 降级为规则+语义缓存 | N/A | 降级即时 |
| Nginx Ingress | K8s Ingress Controller 2副本 | 自动切换 | N/A | <5秒 |

RPO/RTO按故障域分层定义（V3.1消除歧义）：

| 故障域层级 | 典型场景 | RPO(数据丢失上限) | RTO(恢复时间上限) | 恢复机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点级 | 单台服务器宕机/单Pod崩溃 | 0(数据库同步复制) | <30秒 | K8s自动重调度+Patroni自动failover |
| 机柜/单机房级 | 交换机故障/UPS耗尽/整机柜掉电 | 数据库:0 / 文件:最近快照间隔(≤1h) | 5-30分钟 | 备机接管+MinIO EC降级+WAL日志重放 |
| 站点级全损 | 机房火灾/全设备报废 | ≤24小时(取决于最近一次离线备份) | 2-4小时 | 从外部离线备份(NAS/硬盘)完整恢复 |

关键区分：
• 节点级故障：依赖K8s探针+Patroni同步复制，RPO=0且自动恢复
• 机柜级故障：数据库仍为RPO=0(WAL归档)，但文件类对象存在分钟到小时级损失窗口
• 站点级全损：依赖最近一次离线备份，RPO上限24小时，需人工介入恢复
三层分离后，每一层的恢复承诺都可独立验证和演练

## 11.4 灾难恢复（DR）

| 灾难场景 | 恢复流程 | 恢复时间 | 数据损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单台服务器故障 | 自动切换到备机(Keepalived/Patroni) | <60秒 | 无 |
| GPU卡故障 | AI降级为规则系统，业务功能不受影响 | 即时降级 | 无 |
| 磁盘损坏(非RAID) | 从RAID重建或从备份恢复 | RAID:<1h / 备份:2-4h | RAID:无 / 备份:最多24h |
| 全机房断电 | UPS续电15分钟(安全关机)→来电后自动启动 | UPS内:不中断 / 断电后:15-30min | 数据库:无(WAL日志) / 文件:可能丢失最近上传 |
| 服务器全损 | 从离线备份恢复(外接硬盘/NAS) | 2-4小时 | 最多丢失最近24小时 |

备份策略：

数据库：每日凌晨2点pg_dump全量备份 + WAL持续归档，保留30天

文件存储：MinIO每日增量快照到外部NAS，保留60天

AI模型：模型权重作为不可变资产，存放在离线U盘/硬盘，不需频繁备份

恢复演练：每季度做一次完整恢复演练，验证备份有效性，记录恢复时间

## 11.5 部署与升级规范

从Day 1就建立产品化的部署流程：

| 环节 | 试点阶段 | 正式生产阶段 |
| --- | --- | --- |
| 部署方式 | Docker Compose(快速验证) | K3s + Helm Chart标准化部署 |
| 镜像管理 | 本地tar包导入 | Harbor离线镜像仓库 + 镜像签名验证 |
| 配置管理 | .env文件 | K8s ConfigMap/Secret + 环境隔离(dev/prod) |
| 升级策略 | 停服更新 | K8s滚动更新/蓝绿部署 + DB迁移脚本 |
| 回滚机制 | 手动恢复备份 | Helm rollback一键回滚(保留前3个Release) |
| 依赖清单 | requirements.txt | SBOM(软件物料清单) + Trivy漏洞扫描 |
| 补丁管理 | 按需 | 季度安全补丁 + 紧急漏洞48h内响应 |

# 十二、硬件选型与量化推理方案

## 12.1 GPU合规与量化策略（V3.0核心调整）

国际贸易环境下，国内实体制造业采购A100面临合规审查和断供风险。V3.0采用"模型量化+消费级多卡池化"务实方案：

| 方案 | 模型 | GPU配置 | 显存占用 | 推理速度 | 成本 | 合规风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案A(推荐) | Qwen2.5-32B AWQ-INT4量化 | 2x RTX 4090 24GB | ~18GB(单卡即可) | ~35 tok/s | ~3万/卡 | 无 |
| 方案B | Qwen2.5-32B FP16全精度 | 1x A100 80GB | ~65GB | ~30 tok/s | ~8-12万/卡 | 高(断供) |
| 方案C(高端) | Qwen2.5-32B FP16 | 2x RTX 6000 Ada 48GB | ~65GB(TP并行) | ~40 tok/s | ~5万/卡 | 低 |

V3.1正式交付口径：
• 正式推荐方案：方案A — Qwen2.5-32B AWQ INT4 + 2x RTX 4090（推荐）或方案C — 2x RTX 6000 Ada（政企合规）
• 保守政企备选：数据中心级GPU（如A100）仅作为特殊客户备选，不作为默认交付方案
• 全文档统一以方案A作为预算基准、HA设计基准、部署拓扑基准

AWQ/GPTQ INT4量化核心优势：
• 显存占用从~65GB暴降至~18GB，精度损失极小(<1%)
• 单张RTX 4090即可运行，留出充裕显存给并发KV Cache
• 国内现货充足，无合规红线
• 通过vLLM张量并行(Tensor Parallelism)可进一步提升吞吐
• 配合语义缓存拦截70%重复请求，GPU算力绑绑有余

## 12.2 服务器选型

| 组件 | 推荐方案（V3.0） | 经济方案 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI GPU | 2x RTX 4090 24GB(量化32B) | 1x RTX 4090 24GB | 量化后单卡够用，双卡做冗余+VL模型 |
| CPU | AMD EPYC 9334 32核 x1 | AMD EPYC 9124 16核 x1 | K3s Master+Agent |
| 内存 | 128GB DDR5 ECC | 64GB DDR5 ECC | K3s+PG+向量库共用 |
| 系统盘 | 2x 1TB NVMe RAID1 | 2x 512GB NVMe RAID1 | OS+K3s+容器镜像 |
| 数据盘 | 4x 2TB NVMe RAID10 | 2x 2TB NVMe RAID1 | PG+TimescaleDB+MinIO |
| 备份盘 | 2x 4TB HDD RAID1 | 1x 4TB HDD | 每日备份 |
| 备机(HA) | 应用+数据库各一台 | 数据库备机(最低要求) | K3s Agent节点 |

## 12.2 投资估算

| 项目 | 标准方案 | 经济方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI+应用+数据库服务器 | 30-40万 | 12-18万 | 含GPU+主机+备机 |
| 终端设备(手机+大屏+二维码) | 8-12万 | 5-8万 | 三防手机+看板屏+500块二维码牌 |
| 网络设备 | 3-5万 | 2-3万 | 工业AP+交换机 |
| 软件开发 | 80-120万 | 50-80万 | 全栈+AI调优+部署+培训 |
| 年度维保 | 10-15万/年 | 8-10万/年 | 系统维护+模型更新+季度演练 |
| 合计(首年) | 131-192万 | 77-119万 |  |

ROI估算（保守）：

| 收益项 | 年节省估算 | 估算依据 |
| --- | --- | --- |
| 非计划停机减少50% | 200-500万 | 按每次停机2-6h×小时产值5-10万×20次/年 |
| 故障处理提速50% | 30-50万 | 定位时间从2h缩短至1h |
| 备件库存优化 | 10-20万 | 减少积压+避免急购溢价 |
| 报告+巡检效率 | 15-30万 | AI报告5min替代4h + 巡检工时节省 |
| 合计(保守) | 255-600万/年 | 投资回收期8-14个月 |

# 十三、实施路线图（含影子模式与LLM洗数据）

4个Phase共16周。V3.0在实施中增加两个关键工程保障机制：LLM数据清洗加速Phase 1、影子模式保障Phase 3/4告警上线。

## 13.0 实施保障机制（V3.0新增）

13.0.1 LLM数据清洗加速Phase 1

现有471条变频器、83台电机的手工Excel数据准确率极差（柜号写错、别名乱用）。纯人工对齐asset_id大概率严重延期。

方案：开发"LLM数据清洗脚本"，利用大模型NER+模糊聚类能力：
1. 从多个Excel提取设备记录
2. LLM自动识别设备实体(型号/位置/功率等)
3. 模糊匹配+聚类→映射到标准设备树
4. 输出清洗报告，人工仅需复核标红的不确定项

效果：将1个月的"洗数据"脏活压缩到3天

13.0.2 影子模式（Shadow Mode）灰度上线

任何新告警规则/预测模型上线初期准确率不稳定，直接推送到工人手机会迅速耗尽信任。

| 阶段 | 模式 | 告警流向 | 持续时间 | 切换条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰度期 | 影子模式 | 模型全量生成告警→仅展示在专家后台→不推送手机 | 2-4周 | 专家标注命中/误报 |
| 调优期 | 白名单推送 | 仅向2-3名试点工程师推送→收集反馈 | 1-2周 | 命中率达标+误报率达标 |
| 正式上线 | 全量推送 | 告警推送到全部巡检人员手机 | 持续 | 持续监控+定期复审 |

强制规则：Phase 3/4的每一条新告警规则或预测模型，必须经历完整的影子→白名单→全量三步灰度流程。跳步上线视为P0级流程违规。

| 阶段 | 周期 | 交付内容 | 数据成熟度 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 数据基座 | W1-4 | M1设备资产中心 M3传动看板 Excel数据迁移 统一asset_id | → 第一阶"可见"启动 | 100%设备入库 数据完整率≥90% 看板正常展示 |
| Phase 2 AI知识引擎 | W5-8 | M2智能知识库 AI问答(RAG) 知识处理流水线 AI治理框架 | → 第一阶"可见"达成 | 12份手册入库 问答引用命中≥80% 置信度标注正常 |
| Phase 3 移动闭环 | W9-12 | M4手机巡检 M5报告生成 M6规则告警 M7预案+M8 MOC | → 第二阶"可解释"启动 | 巡检闭环率≥80% 告警命中率≥60% MOC流程上线 |
| Phase 4 可靠性提升 | W13-16 | FMECA完善 预测探索(如数据够) M9培训中心 大屏看板 全面验收 | → 第二阶稳定 → 第三阶评估 | FMECA覆盖A/B设备 重复故障率下降 全KPI达标 |

## 13.1 Phase 1 详细计划

| 周次 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 需求确认+数据库设计+统一asset_id规则+开发环境 | 需求确认书/ER图/asset_id规范 |
| W2 | 设备树+台账CRUD+Excel导入+关键度分级工具 | 设备资产中心核心功能 |
| W3 | 传动报表导入+TimescaleDB+看板前端+异常标注 | 传动数据看板(第一阶可见) |
| W4 | 联调+全量数据导入+用户培训+Phase 1验收 | Phase 1上线 |

## 13.2 Phase 2 详细计划

| 周次 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| W5 | AI服务器部署+LLM+Embedding+AI治理框架 | AI推理环境+治理日志 |
| W6 | 知识处理流水线+PDF/Word解析+向量化+版本管理 | 知识库数据入库 |
| W7 | RAG检索+AI问答+置信度+引用溯源 | 智能问答(可信) |
| W8 | 知识管理后台+效果调优+验收 | Phase 2上线 |

## 13.3 Phase 3 详细计划

| 周次 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| W9 | 手机App框架+扫码巡检+拍照上传+离线机制 | 巡检App基础版 |
| W10 | 工单管理+闭环流程+RCFA八步+MOC流程 | 闭环+变更管理 |
| W11 | AI报告生成+规则告警引擎+预案匹配 | 报告+告警+预案 |
| W12 | 全流程联调+现场实测+培训+验收 | Phase 3上线 |

## 13.4 Phase 4 详细计划

| 周次 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| W13 | FMECA完善(全部A/B设备)+维护策略矩阵 | 可靠性体系完善 |
| W14 | 数据成熟度评估+预测模型探索(如条件满足)+看板大屏 | 预测探索+大屏 |
| W15 | 学习培训中心+案例教学+技能矩阵+经验纳标验证 | 培训功能 |
| W16 | 全系统验收+KPI基线测定+恢复演练+交付 | 正式交付 |

# 十四、验收KPI矩阵与交付标准

每一项KPI都有明确的基线测定方法、目标值、统计口径和验收方式。基线值在Phase 1上线后首月测定。

## 14.1 运维效能KPI

| KPI指标 | 定义 | 基线测定方式 | Phase 2目标 | Phase 4目标 | 统计口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTBF | A级设备平均故障间隔 | 上线前12个月故障记录统计 | 基线值(观察) | 提升20% | A级设备/月 |
| MTTR | A级设备平均修复时间 | 上线前工单记录统计 | 基线值(观察) | 缩短30% | A级设备工单/月 |
| 非计划停机时长 | 月度非计划停机总小时数 | 上线前生产记录统计 | 减少10% | 减少30% | 全厂/月 |
| 重复故障率 | 同一设备同一故障模式30天内复发比例 | 历史故障记录 | 基线值 | 下降30% | A/B设备/季度 |
| 工单闭环周期 | 工单创建→关闭平均天数 | 上线后首月统计 | 基线值 | 缩短40% | 全部工单/月 |
| 巡检漏检率 | 计划巡检点未执行比例 | 上线后首月统计 | <10% | <5% | 全部巡检点/月 |

## 14.2 数据质量KPI

| KPI指标 | 定义 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据完整率 | 已入库测点数/应入库测点数 | ≥95%(Phase 1) / ≥99%(Phase 4) | 每日自动统计 |
| 数据准时率 | 按时上报的报表比例 | ≥90% | 超时自动标记 |
| asset_id覆盖率 | 已分配asset_id的设备/全部设备 | 100%(Phase 1) | 台账审计 |
| FMECA覆盖率 | 已建立失效模式库的A/B设备比例 | 100%(Phase 4) | 可靠性审计 |

## 14.3 AI质量KPI

| KPI指标 | 定义 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI问答引用命中率 | 回答中引用来源与问题相关的比例 | ≥80% | 每月抽样50条人工评估 |
| AI报告一次通过率 | 工程师无需修改直接发布的比例 | ≥60%(Phase 3) / ≥80%(Phase 4) | 报告审核记录统计 |
| 告警命中率 | 有效告警/全部告警 | ≥60%(Phase 3) / ≥75%(Phase 4) | 工程师标注有效/误报 |
| 告警误报率 | 误报告警/全部告警 | <30%(Phase 3) / <20%(Phase 4) | 同上 |
| AI置信度校准 | 高置信度回答中正确比例 | 高:≥90% / 中:≥70% / 低:≥40% | 抽样评估 |

## 14.4 交付验收标准

| Phase | 验收标准 | 验收方式 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | ①100%设备入库 ②asset_id全覆盖 ③看板正常 ④数据完整率≥90% | 功能演示+数据审计 | 4项全达→通过 |
| Phase 2 | ①12份手册入库 ②AI问答引用命中≥80% ③置信度标注正常 ④知识版本管理可用 | 功能演示+抽样评估 | 4项全达→通过 |
| Phase 3 | ①巡检闭环率≥80% ②告警命中≥60% ③报告生成可用 ④MOC流程可用 | 2周试运行+统计 | 4项全达→通过 |
| Phase 4 | ①FMECA覆盖A/B设备 ②全KPI达标 ③恢复演练通过 ④用户满意度≥80% | 1月试运行+KPI审计 | 4项全达→终验 |

# 十五、风险与应对

| 风险项 | 等级 | 描述 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU硬件采购周期 | 中 | RTX 4090国内现货充足，但批量采购需确认渠道 | 提前锁定渠道；备选RTX 6000 Ada(政企合规场景) |
| 模型中文专业能力 | 中 | LLM对造纸传动术语理解不精准 | 真实数据LoRA微调+领域词表注入 |
| 用户习惯转变 | 中 | 一线工程师不愿用新系统 | 渐进上线+激励机制+界面极简+培训 |
| OT/IT网络协调 | 中 | 生产网络管理方对接入有顾虑 | 严格单向隔离+安全评估+不触碰OT |
| Excel数据质量 | 中 | 历史数据格式不统一/有错误 | LLM清洗脚本+人工校验关键数据 |
| 知识库冷启动 | 低 | 初期知识量少AI回答不够好 | 首批12份手册+13份报告保证基线 |
| 预测维护过早承诺 | 中 | 数据不够时强推预测模型损害信任 | 严格三阶成熟度，条件不够不上线 |
| AI幻觉/误导 | 中 | LLM生成不准确内容影响决策 | 置信度+引用溯源+人工确认分级+AI建议均为辅助决策 |
| GraphRAG首版复杂度 | 中 | 16周内同时落地图谱+Agentic风险偏高 | Phase 2先混合RAG+拓扑表，Phase 3/4条件满足后激活完整GraphRAG |

# 十六、安全治理与OT/IT物理隔离

## 16.1 OT/IT物理隔离（绝对红线）

如果L2采集层网关直接TCP/IP连通L3数据库，一旦IT侧感染勒索病毒，极易穿透到ControlLogix PLC导致全厂停机。这是工业安全的绝对红线。

| 隔离方案 | 安全等级 | 数据流向 | 成本 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件单向光闸(Data Diode) | 最高 | 物理层单向，电路级保证无反向通道 | 15-30万 | 推荐：OT→IT数据传输 |
| 单向MQTT桥接 | 高 | 软件层单向发布，IT侧仅订阅无写入 | 3-5万 | 可选：成本敏感场景 |
| 防火墙ACL | 中 | IP+端口白名单 | 1-3万 | 最低要求：当前过渡方案 |

V3.0强制要求：
• DriveGuard系统只能单向只读接收OT数据
• 从物理电路(光闸)或协议层(单向MQTT)彻底切断任何反向写入DeviceNet的可能
• 严禁DriveGuard系统对PLC/变频器有任何写入权限
• 数据流方向：OT设备 →[单向光闸]→ L2采集网关 → L3 DriveGuard数据库

## 16.2 身份认证与权限

| 层面 | 方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证方式 | 本地账号 + 可选对接企业AD/LDAP | 离线环境不依赖外部认证 |
| 权限模型 | RBAC(角色-资源-操作) | 车间级/工段级/设备级三层隔离 |
| 角色示例 | 系统管理员/技术经理/可靠性工程师/维修工程师/巡检员 | 不同角色看到不同数据和功能 |
| 知识库权限 | 查看/新增/修改/审批/发布 分级授权 | 防止未经审核的知识污染知识库 |

## 16.3 终端安全

手机设备管理：丢失可远程擦除App数据（不影响个人数据）

App数据加密：本地SQLite缓存数据AES加密，App退出后自动锁定

会话管理：移动端Token 8小时过期，敏感操作需重新验证

## 16.4 离线介质安全

U盘导入模型/升级包：必须经过杀毒扫描+完整性校验(SHA256)后才允许导入

安装包签名：所有离线安装包附带GPG签名，部署脚本自动验签

操作记录：所有U盘导入操作记录到审计日志

## 16.5 审计日志

防篡改：审计日志采用append-only模式写入独立日志库，非管理员无权限修改

操作审计：所有数据修改、知识变更、权限变更、变更审批操作全部记录

保留期限：审计日志保留2年（可配置），支持导出归档

# 十七、AI可观测性体系

谁来监控AI？只有当系统自身快如闪电且稳如磐石时，一线操作人员才会产生依赖感。V3.0建立专属的AI可观测性监控栈：

## 17.1 AI推理性能监控

| 监控指标 | 含义 | 告警阈值 | 监控工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| TTFT (Time to First Token) | 首字返回时间 | P95 > 3秒 | Prometheus + Grafana |
| TPS (Tokens Per Second) | 每秒生成Token数 | < 10 tok/s | vLLM metrics endpoint |
| GPU显存利用率 | 显存占用百分比 | > 90%持续5分钟 | NVIDIA DCGM Exporter |
| GPU温度 | GPU核心温度 | > 85°C | DCGM Exporter |
| 推理队列深度 | 等待推理的请求数 | > 20(排队过长) | vLLM metrics |
| 语义缓存命中率 | 缓存命中/总请求 | < 40%(缓存效果差) | Redis metrics |

## 17.2 RAG质量监控

| 监控指标 | 含义 | 告警阈值 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 向量召回空结果率 | 检索无结果的比例 | > 20% | 知识库覆盖不足 |
| 平均召回相关度 | Top10结果的平均相似度 | < 0.6 | Embedding质量或分块策略问题 |
| 引用溯源覆盖率 | 有引用来源的回答比例 | < 80% | RAG流程可能被绕过 |
| AI一次采纳率 | 用户不修改直接采纳 | < 50% | 回答质量下降信号 |

## 17.3 系统健康监控

| 监控指标 | 含义 | 告警阈值 |
| --- | --- | --- |
| App离线同步冲突率 | 手机离线数据同步时的冲突比例 | > 5% |
| API P99延迟 | 99分位API响应时间 | > 2秒 |
| 数据库连接池使用率 | PG连接池占用 | > 80% |
| TimescaleDB写入延迟 | 传动数据写入延迟 | > 500ms |
| K3s Pod重启次数 | 非预期Pod重启 | 任何非计划重启 |

可观测性技术栈：Prometheus(采集) + Grafana(看板) + Loki(日志) + AlertManager(告警)
所有监控组件部署在K3s dg-monitor命名空间，与业务隔离
关键看板：AI推理大屏 / RAG质量大屏 / 系统健康大屏 / K3s集群大屏

# 十八、集团级多层架构与多基地部署（V4.0新增）

V4.0的核心架构升级：从"单厂独立系统"升维为"集团中心+基地节点+产线边缘"三层联邦架构。每一层有明确的职责边界、数据边界和治理边界。

## 18.1 三层联邦架构总览

| 架构层 | 部署位置 | 核心职责 | 数据范围 | 网络要求 | 硬件规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 集团中心 | 集团总部私有云/数据中心 | 跨基地KPI看板 集团知识库联邦 模型版本分发 统一用户/权限管理 跨基地故障模式挖掘 | 聚合各基地脱敏KPI 集团级知识图谱 模型注册表 | 各基地VPN专线 (非实时,可容忍分钟级延迟) | 2台应用服务器 1台GPU(可选) 1套PG集群 |
| L2 基地节点 | 各基地本地机房 | 基地内多产线统一管理 AI推理服务(GPU) 基地级告警聚合 本地知识库+图谱 | 基地内全量业务数据 实时传动数据 完整知识库 | 基地内网(千兆) 各产线到机房光纤 | 1套AI+应用+DB服务器 (V3.1标准配置) |
| L3 产线边缘 | 产线现场配电室/控制柜 | 数据采集+缓存 离线巡检支撑 OT/IT隔离网关 边缘轻量推理(可选) | 当班采集数据缓存 设备台账本地副本 离线巡检队列 | OT/IT隔离 (单向光闸/MQTT) | 工业网关+采集器 NFC读写器 三防手机 |

核心原则：
• 数据主权下沉：每个基地的生产数据不出基地，集团中心只接收脱敏聚合KPI
• 知识联邦共享：通用知识(手册/标准预案)集团统一分发，基地专属知识(本地故障案例)留在本地
• 离线自治：每个基地节点可完全独立运行，与集团中心断连不影响本地业务
• 边际成本递减：首个基地全栈部署，后续基地复用标准化部署包，仅需数据治理+现场适配

## 18.2 集团中心核心服务

| 服务模块 | 功能描述 | 技术实现 | 数据流向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一门户 | 集团级登录入口，角色切换(集团/基地/产线) | Next.js SSR + 统一OAuth2 | 集团中心→浏览器 |
| KPI聚合引擎 | 跨基地MTBF/MTTR/停机时长/告警趋势对比 | TimescaleDB连续聚合 + 定时ETL | 各基地→VPN→集团(每小时同步) |
| 知识联邦管理 | 集团通用知识发布+各基地知识版本管控 | 知识版本注册表 + Git-like分发 | 集团→各基地(变更时推送) |
| 模型注册表 | 统一管理LLM/Embedding/VL模型版本 | MLflow Model Registry | 集团→各基地(按计划分发) |
| 跨基地故障挖掘 | 识别多基地共性故障模式(如某批次变频器缺陷) | 联邦学习/脱敏数据聚合分析 | 各基地脱敏数据→集团 |
| 统一权限中心 | RBAC + 基地级数据隔离 + 审计 | Keycloak + PG权限表 | 集团中心集中管理 |

## 18.3 基地节点标准配置（单基地参考架构）

每个基地部署一套完整的DriveGuard AI系统，覆盖该基地所有产线。基地节点是业务运行的核心单元，具备完全离线自治能力。

| 组件 | 标准配置(10-15条线) | 经济配置(5-10条线) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI GPU | 2x RTX 4090 24GB | 1x RTX 4090 24GB | 量化32B模型，覆盖基地内全部产线AI需求 |
| 应用服务器 | 2台(K3s HA) | 1台+1备 | FastAPI+Next.js+Redis+Nginx |
| 数据库 | 2台PG(Patroni HA) | 1台PG+定时备份 | TimescaleDB存储基地内全量传动数据 |
| 存储 | 4TB NVMe RAID10 + 8TB HDD备份 | 2TB NVMe + 4TB HDD | 传动数据3年在线+归档 |
| 采集网关 | 每产线1台工业网关 | 每产线1台 | OT/IT隔离+数据采集+协议转换 |
| NFC+手机 | 按巡检人员数量 | 按巡检人员数量 | IP68三防手机+工业NFC标签 |

关键设计：基地节点的AI推理服务器为该基地所有产线共享。
以单基地12条线计算：每条线日均~150条传动数据 × 12 = 1,800条/天
AI问答按每线每天20次计算：12 × 20 = 240次/天
量化32B模型 + 语义缓存60%命中 → 实际GPU推理约96次/天，单卡4090绑绑有余。

## 18.4 产线边缘层设计

| 边缘组件 | 功能 | 部署形态 | 与基地节点关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| OT采集网关 | DeviceNet/CIP只读采集→MQTT发布 | 工业网关(ARM/x86) | 单向上报到基地节点 |
| 数据缓存 | 本地缓存24h采集数据，断网不丢失 | 网关内置SQLite/InfluxDB | 恢复连接后自动同步 |
| NFC读写器 | 巡检人员碰一碰读取设备标签 | 集成在三防手机NFC | 读取后调用基地节点API |
| 轻量推理(可选) | 设备正常/异常二分类 | ONNX Runtime on ARM | 复杂推理仍走基地GPU |

# 十九、企业级数据联邦与知识图谱共享（V4.0新增）

50+产线意味着50+个独立数据源。如果每个基地都是信息孤岛，集团就失去了规模化数据资产的最大价值。V4.0设计"数据不出基地，知识全集团共享"的联邦架构。

## 19.1 数据联邦分层策略

| 数据类别 | 敏感级别 | 存储位置 | 集团可见性 | 同步策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时传动数据(电流/速度/负荷) | 高 | 仅基地本地TimescaleDB | 不可见(不出基地) | 不同步 |
| 设备台账/FMECA/配置基线 | 中 | 基地本地PG + 集团脱敏副本 | 脱敏后可见(去除位置细节) | 每日增量同步 |
| 故障工单/RCFA报告 | 中 | 基地本地 + 集团脱敏副本 | 脱敏后可见(用于跨基地模式挖掘) | 工单关闭时同步 |
| 聚合KPI(MTBF/MTTR/停机) | 低 | 基地本地 + 集团聚合库 | 完全可见 | 每小时聚合上报 |
| 通用知识(手册/标准预案) | 低 | 集团中心(权威源) + 各基地副本 | 完全可见 | 集团发布→各基地拉取 |
| 基地专属知识(本地故障案例) | 中 | 基地本地 | 仅本基地可见(可选择性共享) | 人工审核后共享 |

## 19.2 知识图谱联邦架构

GraphRAG知识图谱在集团级场景下的核心挑战：如何让50+产线的故障经验互相借鉴，同时保护各基地数据主权？

| 图谱层 | 内容 | 维护方 | 同步机制 | 图谱规模(估算) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团通用图谱 | PF750/755手册知识 标准FMECA模板 通用故障处理预案 设备型号→备件映射 | 集团知识管理团队 | 集团发布→各基地自动拉取 版本号控制，不覆盖本地 | ~50,000实体 ~200,000关系 |
| 基地专属图谱 | 本基地设备树+DNB拓扑 本地故障案例+根因 本地备件库存+库位 本地人员+技能矩阵 | 基地知识管理员 | 仅本地，不自动上报 经审核可选择性共享给集团 | 每基地~10,000实体 ~40,000关系 |
| 跨基地共享图谱 | 经审核的优质故障案例 跨基地共性失效模式 最佳实践预案 | 集团+基地协同 | 基地审核→提交集团→集团审核→发布全网 | ~5,000实体 ~20,000关系 |

联邦查询流程：
1. 基地工程师提问"PF755框架8报917怎么处理？"
2. 先查本基地专属图谱（本地案例优先）
3. 再查集团通用图谱（手册知识补充）
4. 最后查跨基地共享图谱（其他基地类似案例）
5. 三层结果融合→LLM生成回答，标注每条引用来自哪一层

效果：A基地解决过的917问题，B基地不需要从零开始排查

## 19.3 跨基地故障模式挖掘

集团最独特的数据资产是"规模"：50+产线运行相似设备，统计样本量是单厂的50倍。这让集团中心可以发现单厂永远看不到的系统性问题。

| 挖掘场景 | 方法 | 输入数据 | 产出价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批次缺陷识别 | 同型号变频器跨基地故障率对比 | 各基地脱敏故障工单 | 发现某批次硬件缺陷→集团级预防性更换 |
| 最佳维护周期 | 跨基地相同设备MTBF统计 | 各基地设备MTBF聚合 | 数据驱动的最优维护间隔(而非厂家建议值) |
| 季节性模式 | 按月/季度聚合全集团告警趋势 | 各基地告警KPI | 发现梅雨季/高温季的共性故障模式 |
| 知识缺口发现 | AI问答"无法回答"率跨基地对比 | 各基地RAG空结果统计 | 精准定位需要补充的知识领域 |

## 19.4 企业主数据治理升级

50+产线要互通数据，前提是主数据标准统一。V4.0将V3.1的单厂asset_id体系升级为集团级编码：

集团级asset_id编码规则：
{基地代码}-{车间代码}-{工段代码}-{设备类型}-{序号}

示例：
• SD-F01-PM17-DRY-VFD-0301 → 山东基地-1车间-PM17-烘干段-变频器-0301
• HB-F02-PM22-WET-MOT-0105 → 湖北基地-2车间-PM22-湿部-电机-0105

编码维护：
• 集团中心维护基地代码+车间代码+工段代码的权威清单
• 各基地在清单范围内自主分配设备序号
• 新基地接入时由集团统一分配基地代码，避免冲突

# 二十、横向复制路线图与集团投资模型（V4.0新增）

## 20.1 四阶段集团推进路线

从试点到全集团覆盖，分四个阶段，每个阶段有明确的进入条件和验收标准：

| 阶段 | 周期 | 范围 | 核心目标 | 进入条件 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 灯塔试点 | 16周 | PM17/PM18 (1基地2条线) | 验证产品可行性 打磨单厂方案 积累实施经验 | V4.0方案评审通过 试点资源就绪 | V3.1全部KPI达标 用户满意度≥80% 形成标准化部署包 |
| Stage 2 首基地全覆盖 | 12-16周 | 试点基地全部产线 (1基地10-15条线) | 验证横向复制流程 打磨基地级架构 基地节点上线 | Stage 1验收通过 标准化部署包就绪 | 全线覆盖率100% 基地级KPI看板上线 复制单线周期≤2周 |
| Stage 3 多基地复制 | 6-9个月 | 第2-3个基地 (2基地25-30条线) | 验证跨基地架构 集团中心上线 知识联邦打通 | Stage 2验收通过 集团中心基础设施就绪 | 多基地数据联邦通畅 跨基地知识共享可用 集团驾驶舱上线 |
| Stage 4 集团全覆盖 | 6-12个月 | 全部4基地50+产线 | 集团级平台化运营 持续优化 预测维护规模化 | Stage 3验收通过 组织/流程/人员就绪 | 50+产线全覆盖 集团级AI可观测 年度ROI正向 |

## 20.2 单线复制标准化流程（Stage 2+适用）

灯塔试点完成后，每条新产线的接入应压缩到2周以内。标准化复制流程：

| 周次 | 任务 | 负责方 | 产出 | 前提 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 Day1-2 | 现场勘查+网络拓扑确认+设备清单核对 | 实施团队+基地自动化 | 网络拓扑图+设备台账确认 | 基地IT协调完成 |
| W1 Day3-5 | LLM数据清洗+asset_id映射+NFC标签部署 | 实施团队 | 标准化设备树+NFC就绪 | 设备清单Excel已提供 |
| W2 Day1-3 | 部署包安装+数据导入+传动报表ETL对接 | 实施团队 | 系统上线+数据流通 | Helm Chart标准包+K3s Agent节点 |
| W2 Day4-5 | 功能验证+用户培训+试运行+验收 | 实施团队+基地用户 | 正式上线 | 全功能冒烟测试通过 |

关键加速器：
• Helm Chart一键部署：K3s Agent加入集群 → Helm install → 自动拉取镜像+配置 → 30分钟内服务就绪
• LLM数据清洗脚本：新产线Excel设备台账 → 3天完成asset_id统一(而非1个月)
• 知识库继承：新产线自动继承集团通用图谱+本基地已有知识，冷启动问题消除
• 标准NFC+App：React Native App + NFC标签批量写入脚本，每条线500个标签半天完成

## 20.3 集团级投资模型

| 投资项目 | Stage 1 灯塔试点(2线) | Stage 2 首基地(12线) | Stage 3 2基地(25线) | Stage 4 全集团(50线) | 累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件(服务器+GPU+网络) | 35-50万 | 20-30万(增量) | 40-60万(2基地) | 40-60万(2基地) | 135-200万 |
| 终端(NFC+手机+大屏) | 10-15万 | 30-45万 | 50-75万 | 50-75万 | 140-210万 |
| 软件开发+平台化 | 80-120万 | 30-50万(复制适配) | 50-80万(集团架构) | 20-40万(长尾适配) | 180-290万 |
| 数据治理+知识建设 | 15-25万 | 20-30万 | 40-60万 | 40-60万 | 115-175万 |
| 培训+变革管理 | 5-10万 | 10-15万 | 15-25万 | 15-25万 | 45-75万 |
| 年度运维(上线后) | 10-15万/年 | 25-40万/年 | 50-80万/年 | 80-120万/年 | — |
| 阶段合计(一次性) | 145-220万 | 110-170万 | 195-300万 | 165-260万 | 615-950万 |

## 20.4 集团级ROI分析

| 收益项 | 单线年均节省 | 50线年化总收益 | 估算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非计划停机减少50% | 100-250万 | 5,000-12,500万 | 每线每年10次×2-5h×小时产值5-10万 |
| 故障处理提速50% | 15-25万 | 750-1,250万 | 定位时间2h→1h，每线年20次 |
| 备件库存优化 | 5-10万 | 250-500万 | 减少积压+跨基地调配 |
| 巡检+报告效率 | 8-15万 | 400-750万 | AI报告+NFC巡检 |
| 跨基地知识复用 | 3-8万 | 150-400万 | A基地经验B基地免费获得 |
| 合计(保守) | 131-308万/线 | 6,550-15,400万/年 | 集团级投资回收期: 3-6个月 |

集团级规模效应：
• 硬件: 单线硬件成本从17-25万(试点)降至5-8万(复制期)，降幅65%
• 软件: 平台化后新线接入零开发成本，仅需数据治理+现场适配
• 知识: 每新增1条线，集团知识库价值增加2%（故障案例+维护数据）
• AI: 数据量增长50倍，模型精度和预测能力质变
• 人才: 一套系统培养的AI运维人才可覆盖全集团

# 二十一、集团运营驾驶舱与治理体系（V4.0新增）

## 21.1 集团运营驾驶舱

集团领导层需要一个"一屏看全局"的运营驾驶舱，实时掌控4基地50+产线的传动健康状态。

| 看板层级 | 看板名称 | 核心指标 | 刷新频率 | 使用角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团总览 | 集团传动健康地图 | 各基地健康评分/告警热力图/停机排名 | 每小时 | 集团VP/CTO |
| 集团对比 | 跨基地KPI对标 | MTBF/MTTR/停机时长/AI使用率横向对比 | 每日 | 集团运维总监 |
| 基地总览 | 基地传动仪表盘 | 基地内各产线状态/本月告警/工单进度 | 准实时(5min) | 基地厂长/运维主管 |
| 产线详情 | 单线传动看板 | 实时传动参数/趋势/告警/设备树 | 实时 | 车间主任/工程师 |
| AI运营 | AI平台运营看板 | GPU利用率/缓存命中率/RAG质量/知识覆盖 | 每小时 | AI运维团队 |

## 21.2 集团级组织与角色设计

50+产线的集团级运营不能靠"每个基地自己管"，需要建立跨层级的组织体系：

| 角色 | 层级 | 职责 | 人数建议 | 工具权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团AI运维总监 | 集团中心 | 统筹全集团DriveGuard平台运营 制定标准/考核/预算 | 1人 | 集团全部看板+权限管理 |
| 集团知识管理员 | 集团中心 | 维护通用知识图谱 审核跨基地知识共享 模型版本管控 | 2-3人 | 集团知识联邦+模型注册表 |
| 基地运维经理 | 各基地 | 本基地系统运营 数据质量监督 KPI达标 | 每基地1人 | 基地全部功能 |
| 产线AI工程师 | 各基地 | 日常AI辅助运维 知识反馈 告警确认 | 每3-5线1人 | 产线级功能+AI问答 |
| 巡检人员 | 各基地 | NFC巡检+拍照+工单执行 | 按排班 | App巡检+工单 |

## 21.3 集团级治理机制

| 治理机制 | 频率 | 参与方 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团运维月报 | 月度 | 集团+各基地经理 | KPI达标分析/跨基地对比/问题升级 | 月度运维报告+改进计划 |
| 季度知识审计 | 季度 | 集团知识管理+各基地 | 知识覆盖率/RAG质量/跨基地共享率 | 知识建设计划 |
| 半年度架构评审 | 半年 | 集团技术+各基地 | 系统稳定性/性能/安全/模型效果 | 技术路线图更新 |
| 年度ROI审计 | 年度 | 集团+管理层 | 投资vs收益/各基地ROI/次年预算 | 年度预算+扩展计划 |
| 紧急事件升级 | 事件驱动 | 集团+相关基地 | P0级故障跨基地协同/应急响应 | 事件报告+预防改进 |

## 21.4 集团级安全与合规升级

| 安全维度 | 单厂方案(V3.1) | 集团方案(V4.0) | 升级原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络隔离 | 单厂OT/IT光闸 | 每基地独立OT/IT隔离 + 基地间VPN加密专线 | 跨基地数据传输需加密通道 |
| 身份认证 | 本地账号+AD | 集团统一SSO(Keycloak) + 各基地本地缓存 | 人员跨基地调动需统一身份 |
| 数据权限 | 单厂RBAC | 集团ABAC(基于属性) + 数据分级 + 基地隔离 | 防止A基地人员看到B基地敏感数据 |
| 审计合规 | 单厂审计日志 | 集团统一审计平台 + 各基地日志汇聚 | 监管/央企合规要求集中审计 |
| 密钥管理 | 本地密钥 | HashiCorp Vault集团统一密钥管理 | 50+节点密钥人工管理不可行 |
| 漏洞管理 | 季度扫描 | 集团统一Trivy扫描 + 漏洞工单自动分发 | 统一安全基线+快速响应 |

## 21.5 集团级持续演进路线

平台化后的持续演进方向：

| 时间线 | 演进方向 | 技术路径 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Year 1 | 全集团50+线覆盖+数据积累 | 4阶段部署+数据成熟度达标 | 统一管控+消除信息孤岛 |
| Year 2 | 跨基地AI模型进化 | 联邦学习+大规模故障数据训练 | 预测维护精度质变(单厂无法实现) |
| Year 3 | 数字孪生+高频采集 | SCADA/DCS直采+产线数字孪生 | 实时状态监控+仿真优化 |
| Year 4+ | 行业AIOps SaaS化 | 多租户+私有部署混合模式 | 向行业输出标准化AIOps产品 |

# 结语

DriveGuard AI V4.0标志着本方案从"单厂灯塔项目"正式升维为"集团级工业AIOps平台"。它在V3.1已验证的全栈灯塔级单厂架构（GraphRAG知识图谱、Agentic工作流、语义缓存、K3s边缘编排、OT/IT光闸隔离、AI可观测性）基础上，新增了四个集团级关键维度：

三层联邦架构（集团中心+基地节点+产线边缘）：每层职责、数据、治理边界清晰，基地节点完全离线自治

企业级数据联邦与知识图谱共享：数据不出基地，知识全网共享，跨基地故障模式挖掘释放规模数据价值

四阶段横向复制路线图（灯塔→首基地→多基地→全覆盖）：标准化部署包+LLM洗数据+Helm一键安装，单线复制周期≤2周

集团运营驾驶舱与治理体系：一屏看全局、跨基地KPI对标、组织/角色/治理机制配套、安全合规升级

集团级规模效应是V4.0最核心的价值主张：50+产线的万台级设备数据，让AI预测精度产生单厂无法实现的质变；平台化后新线接入边际成本趋近于零；跨基地知识联邦让A基地的故障经验成为全集团的免费资产。保守估算，全集团年化收益6,550-15,400万元，集团级投资回收期3-6个月。

我们期待与客户集团团队密切协作，以PM17#/PM18#为灯塔起点，用2-3年时间将4大基地50+产线全面升级为AI驱动的智能运维体系，打造造纸行业首个集团级全栈工业AIOps标杆平台。